- 四川凉山州西昌市金鹰剧院舞台灯光系统设备

- 一、大剧院舞台灯光系统概述

大剧院舞台灯光系统设备由舞台灯光控制台、网络数据传送设备、调光设备、及电缆及接线箱盒、舞台灯具组成。

大剧院舞台灯光的布置：主舞台上共有8道灯桥。分别是：假台口顶光、一道顶光、二道顶光、三道顶光、四道顶光、五道顶光、六道顶光、灯光渡桥顶光；台口内两侧分别有1道柱光和3道侧光（侧灯杆），其中柱光共有5层，侧光4层；观众席上方3道面光；观众席前区两侧各设有1道3层耳光室。

大剧院舞台灯光总共有696个回路，其中：调光回路5kw 480个（可调直通288个），直通回路5KW 216个(两侧马道和一道面光共有4个24回路流动直通柜)，上、下场门、马道两侧共有6个125A备用电源，总负荷：900 KVA。

灯光控制系统通过双环网络传输，共有8路512DMX。

二、灯光系统及设备

- 1、舞台灯光控制室设备

Avolites Pearl 2004            2台

2、网络设备

常规灯：通过网络设备设置，共1×DMX512输出控制硅箱。

电脑灯：通过网络设备设置，共7×DMX512，用来控制特效灯具和换色器。

除以上分布点，如外接设备，从剧场各分布的网络盒直接连入，设置到所需要的DMX即可。

- 3.、舞台灯光回路线路分配和规格

| 舞台灯光回路——线路分配和规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type 0 | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 |
|  |  | 调光 5k | 直通 5k | 流动 直通 5k | 备用 电源 125 A | 网络信号 | DMX 信号 |
| N1回路层 |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.1 | 灯光控制室 |  |  |  |  | 4 | 8 |
| N1.2 | 一道面光 | 18 | 3 | 24 |  | 1 | 2 |
| N1.3 | 二道面光 | 18 | 3 |  |  | 1 | 2 |
| N1.4 | 三道面光 |  | 4 |  |  |  |  |
| N1.5 | 上耳光 |  |  |  |  |  |  |
| N1.5.1 | 一层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.5.2 | 二层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.5.3 | 三层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.6.1 | 一层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.6.2 | 二层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.6.3 | 三层 | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| N1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| N1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N1层小计 | 72 | 16 | 24 |  | 12 | 18 |
| N2回路层 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2.1 | 上柱光 | 18 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| N2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2.2.1 | 上侧光一（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.2.2 | 上侧光二（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.2.3 | 上侧光三（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.3 | 下柱光 | 18 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| N2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| N2.4.1 | 下侧光一（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.4.2 | 下侧光二（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.4.3 | 下侧光三（排架） | 16 | 4 |  |  | 1 | 2 |
| N2.4 | 一层天桥左 |  |  | 48 | 1 | 1 | 2 |
| N2.5 | 一层天桥右 |  |  | 24 | 1 | 1 | 2 |
|  | N2层小计 | 132 | 28 | 72 | 2 | 10 | 20 |
| N3回路层 |  |  |  |  |  |  |  |
| N3.1 | 假台口 | 36 | 6 |  |  | 3 | 6 |
| N3.2 | 一道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.3 | 二道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.4 | 三道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.5 | 四道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.6 | 五道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.7 | 六道灯杆 | 26 | 6 |  |  | 2 | 4 |
| N3.8 | 灯光渡桥 | 36 | 8 |  |  | 3 | 6 |
|  | N3层小计 | 228 | 50 |  |  | 18 | 36 |
| N4回路层 |  |  |  |  |  |  |  |
| N4.1 | 乐池 | 4 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| N4.2 | 脚光 | 8 | 4 |  |  | 2 | 4 |
| N4.3 | 上流动光 | 12 | 6 |  |  | 6 | 6 |
| N4.4 | 下流动光 | 12 | 6 |  |  | 6 | 6 |
| N4.5 | 地排 | 12 | 8 |  |  | 2 | 4 |
| N4.6 | 上场门 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| N4.7 | 下场门 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| N4.8 | 舞台后墙（上场门侧） |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| N4.9 | 舞台后墙（上场门侧） |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | N4层小计 | 48 | 26 |  | 4 | 21 | 30 |
|  | 合计 | 480 | 120 | 96 | 6 | 61 | 104 |

- 4.灯光回路分布图

- 见附图三

- 5.舞台基本灯光设备配置表

| 序 | 安装位置 | 灯具名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一道面光 | 帕灯 | CP60 | 16 |  |
|  |  | 变焦成像灯 | 16-25° | 6 |  |
| 2 | 二道面光 | 帕灯 | CP60 | 16 |  |
|  | 二道面光 | 变焦成像灯 | 16-25° | 8 |  |
| 3 | 三道面光 | 帕灯 | CP60 | 8 |  |
|  |  | 变焦成像灯 | 16-25° | 16 |  |
| 4 | 观众席上方观众灯 | 帕灯 | CP60 | 24 |  |
| 5 | 追光室 | 追光灯 | 2.5KW | 2 |  |
| 6 | 上场门耳光 | 变焦成像灯 | 16-25° | 8 |  |
| 7 | 下场门耳光 | 变焦成像灯 | 16-25° | 8 |  |
| 8 | 上场门侧光 | 帕灯 | CP60 | 12 |  |
| 9 | 下场门侧光 | 帕灯 | CP60 | 12 |  |

- 6、舞台灯光灯具选用配置表

| 金鹰大剧院灯光设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电脑图案灯 | Fine 2000SPOT | 30台 |  |
| 2 | 电脑染色灯 | Fine 2000WASH | 10台 |  |
| 3 | 电脑光束灯 | FINE ART Shape-230 | 20台 |  |
| 4 | LED帕灯 | YG-LED332XWT | 30只 |  |
| 5 | LED帕灯 | PR-8200 | 30只 |  |
| 6 | LED天幕灯 | PR-3700CT | 38只 |  |
| 7 | 定焦成像灯 | 19° | 18只 |  |
| 8 | 帕灯 | CP60 | 200只 |  |
| 9 | 追光灯 | GTD-330FS | 3台 |  |
| 10 | 雾机 | ANTARI HZ-500 | 2台 |  |
| 11 | 彩色气柱烟机 | DJPOWER DSK-1500VLED | 4台 |  |
| 12 | 二氧化碳气柱烟机 | DJPOWER X-4 | 2组 |  |
| 13 | 泡泡机 | ANTARI B-200 | 4台 |  |
| 14 | 雪花机 | ANTARI SW-250 | 2台 |  |
| 15 | 干冰机 |  | 4台 |  |
| 16 | 激光 | 20W全彩 | 2台 |  |